CE OPP/SIP 024/2019

Londrina, 19 de junho de 2019.

À

SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES – AAG

Renato Willian Moratto

REF.: REVISÃO DO EDITAL 001/2017 DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED - COMPLEMENTO

Considerando a CE OPP/SIP 023/2019 de 28 de maio de 2019 que solicita revisão do edital 001/2017;

Considerando a necessidade de fazer constar outras alterações nas Especificações Técnicas de Luminárias LED para iluminação pública viária;

Encaminhamos complemento de alterações, conforme abaixo:

De:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

A Sercomtel Iluminação S.A., doravante denominada simplesmente Sercomtel, buscando modernizar a planta de iluminação pública da cidade de Londrina/PR, torna pública a realização do procedimento administrativo de pré-qualificação de produtos, para aquisição futura de Luminárias de LED (Light Emitting Diode), nos termos da Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como das condições especificadas neste Edital.

Para:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

A Sercomtel Iluminação S.A., doravante denominada simplesmente Sercomtel, buscando modernizar os sistemas de iluminação pública, torna pública a realização do procedimento administrativo de pré-qualificação de produtos, para aquisição futura de Luminárias de LED (Light Emitting Diode), nos termos da Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como das condições especificadas neste Edital.

De:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

- OBJETO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente Edital a pré-qualificação de produtos, para aquisição futura de Luminárias de LED (Light Emitting Diode), destinadas a utilização na iluminação pública na cidade de Londrina/PR, devendo atender no mínimo a todas as condições dispostas neste Edital e em suas Especificações Técnicas nº. 121, 122, 123, 124 e 245, presentes no Anexo VI.

Para:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

OBJETO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente Edital a pré-qualificação de produtos, para aquisição futura de Luminárias de LED (Light Emitting Diode), destinadas a utilização em iluminação pública, devendo atender no mínimo a todas as condições dispostas neste Edital e em suas Especificações Técnicas nº. 121, 122, 123, 124 e 245, presentes no Anexo VI.

De:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O processo de homologação não dá direito de fornecimento de luminárias LED à Sercomtel, apenas habilita os fornecedores e as luminárias que poderão concorrer no futuro processo de aquisição da Sercomtel;

5.2. O processo de aquisição de luminárias LED poderá ser realizado a qualquer momento, por conveniência e/ou necessidade da Sercomtel;

Para:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O processo de homologação não dá direito de fornecimento de luminárias LED à Sercomtel, apenas habilita os fornecedores e as luminárias que poderão concorrer em futuros processos de aquisição da Sercomtel;

5.2. Os processos de aquisição de luminárias LED poderão ser realizados a qualquer momento, por conveniência e/ou necessidade da Sercomtel;

De:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

ANEXO IV – TRECHOS TÍPICOS SUGERIDOS

Títulos das imagens: VIA ESTRUTURAL / VIA ARTERIAL / VIA COLETORA / VIA LOCAL

Para:

Edital de pré-qualificação nº 001/2017

ANEXO IV – TRECHOS TÍPICOS SUGERIDOS

Títulos das imagens: VIA V1 / VIA V2 / VIA V3 / VIA V4 / ROTATÓRIA

De:

EMSI 121 / EMSI 122 / EMSI 123 / EMSI 124 / EMSI 245

1. INTRODUÇÃO

Esta Especificação Técnica estabelece os critérios e as exigências técnicas mínimas a serem atendidas para aquisição de APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LUMINÁRIAS) que utilizam a tecnologia de funcionamento da sua fonte luminosa à LIGHT EMITTING DIODE (LED), aplicáveis na planta de iluminação pública no município de Londrina-PR.

Para:

EMSI 121 / EMSI 122 / EMSI 123 / EMSI 124 / EMSI 245

1. INTRODUÇÃO

Esta Especificação Técnica estabelece os critérios e as exigências técnicas mínimas a serem atendidas para aquisição de APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LUMINÁRIAS) que utilizam a tecnologia de funcionamento da sua fonte luminosa à LIGHT EMITTING DIODE (LED), aplicáveis à iluminação pública.

De:

EMSI 121

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-1 deverão ser aplicadas em vias classificadas como V1 / Estruturais, categorizadas de acordo com a NBR 5101/2012 (classe de iluminação V1 – Vias de trânsito rápido – Volume de tráfego intenso) e a Lei 12.237, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município de Londrina/PR. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

Para:

EMSI 121

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-1 deverão ser aplicadas em vias de trânsito rápido e vias arteriais com volume de tráfego intenso, enquadradas como V1 em relação às classes de iluminação recomendadas pela NBR 5101:2012. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

De:

EMSI 122

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-2 deverão ser aplicadas em vias classificadas como V2 / Arteriais, categorizadas de acordo com a NBR 5101/2012 (classe de iluminação V2 – Vias arteriais – Volume de tráfego médio) e a Lei 12.237, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município de Londrina/PR. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

Para:

EMSI 122

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-2 deverão ser aplicadas em vias arteriais de volume de tráfego médio e vias coletoras com volume de tráfego intenso, enquadradas como V2 em relação às classes de iluminação recomendadas pela NBR 5101:2012. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

De:

EMSI 123

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-3 deverão ser aplicadas em vias classificadas como V3 / Coletoras, categorizadas de acordo com a NBR 5101/2012 (classe de iluminação V3 – Vias coletoras – volume de tráfego médio) e a Lei 12.237, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município de Londrina/PR. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

Para:

EMSI 123

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-3 deverão ser aplicadas em vias coletoras com volume de tráfego médio, enquadradas como V3 em relação às classes de iluminação recomendadas pela NBR 5101:2012. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

De:

EMSI 124

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-4 deverão ser aplicadas em vias classificadas como V4 / Locais, categorizadas de acordo com a NBR 5101/2012 (classe de iluminação V4 – Vias locais – volume de tráfego médio) e a Lei 12.237, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município de Londrina/PR. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico

Para:

EMSI 124

2. APLICAÇÃO

As Luminárias LED modelo LD-4 deverão ser aplicadas em vias locais com volume de tráfego médio e vias coletoras com volume de tráfego leve, enquadradas como V4 em relação às classes de iluminação recomendadas pela NBR 5101:2012. Esta luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, canteiros, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico.

De:

EMSI 245

2. APLICAÇÃO

As luminárias LED modelo LD-7 deverão ser aplicadas em cruzamentos, rotatórias e canteiros da cidade de Londrina-PR, com o objetivo de iluminar vias com volume de tráfego intenso, classe de iluminação V1, de acordo com a NBR 5101/2012. A luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico. Não é recomendada a sua instalação em braços de iluminação instalados em postes da rede de distribuição, em virtude do ofuscamento que pode ser provocado.

Para:

EMSI 245

2. APLICAÇÃO

As luminárias LED modelo LD-7 deverão ser aplicadas em cruzamentos, rotatórias e canteiros, com o objetivo de iluminar vias com volume de tráfego intenso, enquadradas como V1 em relação às classes de iluminação recomendadas pela NBR 5101:2012. A luminária também poderá ser utilizada em aplicações ornamentais (praças, passeios públicos e outros), desde que atenda a projeto específico. Não é recomendada a sua instalação em braços de iluminação instalados em postes da rede de distribuição, em virtude do ofuscamento que pode ser provocado.

De:

EMSI 121 / EMSI 122 / EMSI 123 / EMSI 124

ANEXO 01 – CENÁRIO DE SIMULAÇÃO

Títulos das imagens: VIA ESTRUTURAL / VIA ARTERIAL / VIA COLETORA / VIA LOCAL

Para:

EMSI 121 / EMSI 122 / EMSI 123 / EMSI 124

ANEXO 01 – CENÁRIO DE SIMULAÇÃO

Títulos das imagens: VIA V1 / VIA V2 / VIA V3 / VIA V4

Encaminhamos novamente o edital de pré-qualificação revisado, bem como as especificações EMSI 121, EMSI 122, EMSI 123, EMSI 124 e EMSI 245, em substituição aos anexos enviados anteriormente, contendo as alterações indicadas nesta CE, além das já informadas na CE 023/2019.

Atenciosamente,

Marcela de Oliveira Ribeiro

Gerente de Planejamento e Projetos

Tiago Carnelós Caetano

Diretor de Operações